附件：

酱油行业食品安全危害因素监控操作规范

- 范围

本规范为酱油生产企业在制造、包装及储运过程中有关原料、辅料、食品添加剂、生产

操作人员、生产设备、生产环境的危害因素分析和监控而制定，旨在防范和尽量减少可能危及产品的不安全因素，确保酱油产品的食品安全。

本规范适用于全国的酱油生产企业。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB /T 191  包装储运图示标志

GB 2717  酱油卫生标准
GB 2760  食品添加剂使用卫生标准
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB 7718  预包装食品标签通则

GB 8953  酱油厂卫生规范
GB 13271  锅炉大气污染物排放标准
GB 14881  食品企业通用卫生规范
GB/T 15091  食品工业基本术语
GB 18186  酿造酱油

SB 10336   配制酱油

SB 10338   酸水解植物蛋白调味液

- 术语和定义

GB/T 15091确立的以及下列术语和定义适用本标准。
3.1  酿造酱油
    以大豆和/或脱脂大豆、小麦和/或麸皮为原料，经微生物发酵制成的具有特殊色、香、味的液体调味品。
3.1.1  配制酱油
    以酿造酱油为主体，与酸水解植物蛋白调味液、食品添加剂等配制而成的液体调味品。
3.2  原材料
    指原辅料、配料和包装材料。
3.2.1  原辅料
    指用于酱油酿造的原料和辅料，如大豆、脱脂大豆、黑豆、小麦粉、小麦、麸皮、水、米等。
3.2.2  内包装材料
    指与食品直接接触的食品容器，如瓶、罐、盒、袋等，及直接包裹或覆盖食品的包装材料，其材质必须符合食品卫生标准。
3.2.3  外包装材料
    指不与食品直接接触的包装材料，包括标签、纸箱、捆包材料等。
3.3  产品
    包括半成品、最终半成品及成品。
3.3.1  半成品 
    指任何成品制造过程中的产品，经后续的制造过程，可制成成品。
3.3.2  最终半成品
    指经过完整的加工过程但未包装标示完成的产品。
3.3.3  成品
    指经过完整的加工制造过程并包装标示完成的待销售产品。
3.4  厂房
    指用于食品加工、制造、包装、贮存等或与其有关的全部或部分建筑及设施。
3.4.1  生产作业场所（车间）
    指原材料处理、蒸煮、制曲、发酵、淋油（或浸出）、压榨、贮存、配兑、杀菌、内包装、外包装等作业场所。
3.4.1.1   原材料处理场所（车间）
    指从事原料的整理、准备、选别、清洗、浸泡、粉碎、焙炒、破碎、酶制剂处理等工序的场所。

3.4.1.2  蒸煮场所
    在特定的温度和压力下，处理原料的场所。
3.4.1.3  制曲场所
    指培养种曲和成曲的场所，即种曲室和成曲室。
3.4.1.4  发酵场所
    指酱醪、酱醅发酵的场所。
3.4.1.4.1   酱醪
    酱油成曲中加入多量盐水发酵，呈流动状态的稀酱状物质。
3.4.1.4.2  酱醅
    酱油成曲中加入少量盐水（或水）发酵，呈不流动稠厚状态的物质。
3.4.1.5  淋油（浸出）或压榨场所
    从发酵成熟的酱醪、酱醅中提取半成品的场所。
3.4.1.6  配兑
    指以指标不同的合格半成品按统一标准进行配兑，使成品达到规定指标的操作过程。
3.4.1.7  杀菌场所
    指对半成品进行杀菌或灭酶的场所。
3.4.1.8  包装场所（车间）
    指成品包装的场所，包括内包装室和外包装室。
3.4.1.8.1  内包装室
    指进行与产品内容物直接接触的内包装作业场所。
3.4.1.8.2  外包装室 
    指进行不与产品内容物直接接触的外包装作业场所。
3.4.2  管制作业区
    指清洁要求较高，对人员与原材料的进出及防止有害动物侵入等必须有严格管制的作业区域，包括清洁区和准清洁区。
3.4.3  一般作业区
    指原料仓库、材料仓库、外包装车间及成品仓库等清洁要求低于管制作业区的作业区域。
3.5  辅助场所（车间）
    指不直接处理食品的区域。包括化验室、锅炉房、机修车间、更衣室、洗手消毒室、厕所和其它为生产服务的配套场所。
3.6  清洗
    指去除尘土、残屑、污物或其它可能污染食品的杂物的处理过程。
3.7  食品级清洁剂
    指直接用于清洁食品设备、器具、容器及包装材料，不得危害食品安全及卫生的物质。
3.8   外来杂物
    指除原料之外，在生产中混入或附着于原料、半成品、成品或内包装材料上的污染物。
3.9  有害动物
    指直接或间接污染食品或传染疾病的小动物或昆虫，如老鼠、蟑螂、蚊、蝇、臭虫、跳蚤、虱子等。
3.10  有害微生物
    指造成食品腐败、变质或危害公共卫生的微生物。
3.11  食品接触面
    指直接或间接与食品接触的表面，包括器具及与食品接触的设备表面。
3.12  隔离
    场所与场所之间用有形的方法予以隔开，如隔墙等。
3.13  区隔
    场所与场所之间用有形或无形的方法予以分隔。区隔可以用下列一种或多种方法完成，如场所区隔、时间区隔、控制空气流向、采用密闭系统或其它方法。

- 原料和辅料

4.1  来自于原料和辅料的危害因素主要有：霉变、腐败变质、污染、农药残留和使用非食品原料等。

4.2  主要原料、辅料的采购必须要求供应商提供合格单或检测报告，并经核对符合相关标准。

4.3  对主要原料的主要指标进行进厂检验，合格后方可使用。原材料进厂应根据生产日期、供应商的编号等编制批号。

4.4  原辅料仓库应与成品库分开设置，应有保持适当温度和湿度的设施和防止有害动物侵入的设置，储存性质不同的物料应有区隔，库内不得储存杀虫剂、化学品等有毒有害物品和其它危险品。

4.5  原料的入库和使用应本着先进先出的原则，按入库的先后批次、生产日期分开存放。贮藏过程中随时检查，及时处理有变质迹象的原料，防止霉变、氧化、变质、污染。生产结束而未使用完的原料等应妥善存放于适当的保存场所，防止污染，并在保质期内尽快优先使用。

4.6  确保生产用水水质符合GB5749规定。储水槽（塔、池）应定期清洗并经常检查水质情况，防止生产用水的污染。

4.7  生产配制酱油所用的酸水解植物蛋白调味液必须符合SB 10338的规定，严禁使用非食品原料生产酱油。

- 食品添加剂

5.1  来自于食品添加剂的危害因素主要有：使用非食品物质、超量超范围使用食品添加剂等。

5.2  企业应设专人负责食品添加剂的采购和使用，严格遵守GB 2760的有关规定，检查本企业使用的食品添加剂是否符合相关质量标准，是否有超量超范围使用食品添加剂的情况，并及时纠正。

5.3  采购食品添加剂必须要求供应方提供质量安全许可证和相关的质量安全检测报告。

5.4  食品添加剂应设专库或专柜存放，由专人负责管理，建立有效的台帐制度，切实执行并作好记录。

5.5  食品添加剂的投放必须严格按照产品数量和比例进行精确称量，并作好记录。需要稀释后添加的，必须认真稀释，防止添加不匀，造成局部超量。

5.6  严禁将非食品物质作为添加剂加入到产品中。

- 工厂环境、厂房与生产作业场所

6.1  来自于工厂环境、厂房与生产作业场所的危害因素主要有：有害动物、有害微生物和外来杂物及有毒有害物质的污染等。

6.1  工厂环境、厂房与生产作业场所的设计、建设以及卫生管理应符合GB 8953中第4章、第5章的要求。

6.4  酱油生产各作业场所应按以下原则进行清洁程度的区分并执行相应的清洁卫生要求。

6.4.1  一般作业区：原材料仓库；原料处理场所；盐水溶解澄清场所；发酵场所；内包装容器洗涤场所；空瓶（罐）整理、堆放场所；外包装室；成品仓库。

6.4.2  准清洁作业区：制曲室；淋油、浸出或压榨场所；配兑场所；内包装材料准备室；缓冲室；杀菌场所。

6.4.3  清洁作业区：内包装室。

6.4.4  非食品生产区：化验室；办公室；更衣室；洗手消毒室；厕所；回收空瓶存放区；其它。

- 生产设备设施和辅助设施

7.1  来自生产设备设施和辅助设施的危害因素主要有：有害微生物和有毒有害物质的污染等。

7.2  直接用于生产和有可能接触产品的的设备、设施，包括蒸煮设备、制曲设备、发酵池（罐）、管道及操作台、传送带、运输车和工器具等辅助设施，应由无毒、无异味、非吸收性、耐腐蚀且可重复清洗和消毒的材料制作，并符合国家有关标准的规定。其设计和结构应易于清洗消毒、易于检查，并有避免机器润滑油、金属碎屑、污水或其它污染物混入产品的设计和措施。

7.3  企业应制订清洗、消毒措施和制度，保证企业所有场所、设备和工器具的清洁卫生。直接用于清洁食品设备、工器具及包装材料的清洁剂必须是食品级清洁剂，不得使用非食品级清洁剂。

7.4  管制作业区的入口处应设置鞋靴消毒池或鞋底清洁设施，需保持干燥的清洁作业场所应有换鞋设施。鞋靴消毒池设置按GB14881中的规定执行。
7.5  更衣室应设于生产车间进口处，并靠近洗手设施。其大小与生产人员数量相适应，更衣室内照明、通风良好，有消毒装置。有足够的储衣柜、鞋架，并有供生产人员自检用的穿衣镜。

7.6  洗手设施应以不锈钢或陶瓷等不透水材料制造，且易于清洗消毒。 洗手设施应设置在车间进口处和车间内适当的地点，采用非手动式水龙头。洗手设施中应包括免关式洗涤剂和消毒液的分配器、干手器或擦手纸巾等。在洗手设施附近应备有液体清洁消毒剂及简明易懂的洗手方法说明。洗手设施的排水应直接接入下水管道，有防止逆流、有害动物侵入及臭味产生的装置。

7.7  厕所设置应有利于生产和卫生， 厂区设置坑式厕所时，应距生产车间25m以上，便于清扫、保洁，并设置防蚊、防蝇设施。生产车间的厕所应设置在车间外侧，必要时与更衣室相连。出入口不得正对车间及车间出入口，厕所内有洗手设施，有良好的排风及照明设施。 厕所排污管道应与车间排水管道分设，且有可靠的防臭气水封。

- 生产过程

8.1  来自酱油生产过程的危害因素主要有：有害微生物和有毒有害物质的污染、菌种变异产毒、半成品和产品腐败变质、灭菌不彻底造成微生物指标超标等。

8.2  生产操作应符合安全、卫生的原则，应在尽可能减低有害微生物生长速度和食品污染的控制条件下进行。加工过程应严格控制理化条件（如时间、温度、水分活性、 pH、压力、流速等）及加工条件（如冷冻、冷藏、脱水、热处理及酸化等），以确保不致因机械故障、时间延滞、温度变化及其它因素导致产品腐败变质或遭受污染。

8.3  必须选用蛋白酶活力强、不产毒、不易变异的优良菌种。菌种应定期筛选、纯化，防止杂菌污染、菌种退化变异。

8.4  种曲制造过程中应尽量减少杂菌污染。种曲室应定期清扫、消毒，无关人员不得进入。 培养后的种曲应无污染；贮存在通风、干燥、低温、洁净的专用房间内，不得在露天场所贮存。

8.5  培养成曲时必须按工艺规定严格操作，要特别注意防止因温度过高和卫生不良而引起杂菌污染。

8.6  酱醪、酱醅发酵时应监控发酵温度、搅拌及成熟度。用于发酵的容器（池、罐、桶、缸）必须高出作业场所地平面30cm以上，防止清洗时污水流入容器内。容器中的涂料必须无毒无害。发酵池保温用水必须定期更换，发现异味时应及时更换。

8.7  保持淋油压榨、储存、灌装设备设施的清洁卫生，严防杂菌、异物污染。
8.8  灭菌过程应按照工艺规程控制温度和时间，工作完成后灭菌设备应彻底清洗。灭菌后的酱油经静置沉淀后方可包装为成品，在这过程中应避免受外来杂物污染。

8.9  酱油包装容器（玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶、包装薄膜等）必须符合食品卫生要求，包装前的酱油应贮存在专用容器内。贮存期间应定期检验酱油的卫生指标。 包装容器使用前必须清洗、消毒，容器内不得有异物。

8.10  详细制订成品的质量和卫生指标、检验项目、检验标准、抽样及检验方法。指标的下限不得低于国家标准，检验方法原则上应以国家标准方法为准，如用非国家标准方法检验时应定期与标准方法核对。成品须逐批随机抽取样品，根据标准进行出厂检验。检验不合格的产品不得出厂，并做好不合格产品的处理记录。

- 员工健康与人员卫生

9.1  来自员工健康与人员卫生的危害因素主要有：有害微生物、有毒有害物质和外来杂物的污染等。

9.2  员工健康管理按GB 14881中 5.12规定执行。

9.3  生产操作人员必须保持良好的个人卫生，应勤理发、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣。进入生产车间前，必须穿戴好整洁的工作服、工作帽、工作鞋靴。工作服应盖住外衣，头发不得露出帽外，必要时需戴口罩。不得穿工作服、鞋进入厕所或离开生产车间。

9.4  生产操作人员操作时手部应保持清洁。上岗前应洗手消毒，操作期间要勤洗手。有下述情况之一时，必须洗手消毒，企业应有监督措施：开始工作以前、上厕所以后、处理被污染的原材料和物品之后、从事与生产无关的其它活动之后。
9.5  与产品直接接触的人员，不使用指甲油、口红、粉饼等化妆品，不得佩戴手表及戒指、项链、耳环等饰物。上班前不准酗酒，生产场所不得吸烟，工作中不得吃食物或做其它有碍食品卫生的行为。
9.6  操作人员手部受到外伤，不得接触产品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触产品的工作。
9.7  参观人员出入生产作业场所应加以适当管理。如要进入管制作业区，应符合现场工作人员的卫生要求。

- 贮存和运输

10.1  来自贮存和运输的危害因素主要有：有毒有害物质和外来杂物的污染等。

10.2  成品应按品种、包装形式、生产日期分别贮存，以先进先出为原则。
10.3  仓库应经常清扫和整理，贮存物品不得直接放置在地面上。成品库不得贮存有毒、有害、易腐、易燃品以及可能引起串味的物品。成品库应有防止有害动物侵入的设置。仓库中的物品应定期检查，如有异常应及时处理。仓库应有保持适当温湿度的设施并做好记录。包装破损或经长时间贮存质量可能有较大下降的，应重新检验。
10.4  各种运输原材料和产品的工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。 运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品混装。非厢式运输工具、车辆应配有防尘、防日晒雨淋的帆布、塑胶布等遮盖物。有特殊要求的物品应用专用车辆运输。

- 售后管理

11.1  企业应建立消费者投诉处理制度，对消费者的投诉，质量管理部门应及时追查原因，加以改进，同时由企业派相关人员向消费者说明原因，并提出处理和纠正措施。
11.2企业应建立成品召回制度。特别是有可能给消费者造成危害的产品，必须及时通知销售单位下架和召回。