GB

中华人民共和国国家标准

GB□□□□—20□□

酿造工业（酱、酱油、醋）污染物排放标准

The discharge standard of  pollutants for fermentation industry(sauce mash, soy sauce, vinegar)

（征求意见稿）

20□□-□□-□□发布                         20□□-□□-□□实施

中华人民共和国环境保护部

国家质量监督检验检疫总局   发布

目 次

前 言............................................................................................................................................... II

1 适用范围....................................................................................................................................1

2 规范性引用文件....................................................................................................................1

3 术语和定义...............................................................................................................................2

4 水污染物排放控制要求.....................................................................................................2

5 水污染物监测要求................................................................................................................4

6 标准实施与监督.....................................................................................................................5

I

前 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《国务院关于落实科学发展观 加强环境保护的决定》、《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》，防治污染，保护环境，促进酿造工业（酱、酱油、醋）生产工艺和污染治理技术的进步，制定本标准。

本标准规定了酿造工业（酱、酱油、醋）企业的水污染物排放限值、监测和监控要求。为促进地区经济与环境协调发展，推动经济结构调整和经济增长方式的转变，引导工业生产工艺和污染治理技术的发展方向，本标准规定了水污染物特别排放限值。

酿造工业（酱、酱油、醋）企业排放恶臭污染物、环境噪声以及锅炉排放大气污染物适用相应的国家污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用国家固体废物污染控制标准。

本标准为首次发布。

自本标准实施之日起，酿造生产企业（酱、酱油、醋）的水污染物排放控制按本标准的规定执行，不再执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的相关规定。

按照有关法律规定，本标准具有强制执行的效力。

本标准由中华人民共和国环境保护部科技标准司提出。

本标准主要起草单位：青岛科技大学、中国调味品协会、广东海天调味品公司。

本标准中华人民共和国环境保护部20□□年□□月□□日批准。

本标准自20□□年□□月□□日起实施。

本标准由中华人民共和国环境保护部负责解释。

II

酿造工业（酱、酱油、醋）污染物排放标准

1 适用范围

本标准规定了酿造生产企业（酱、酱油、醋）或生产设施的水污染物排放限值、单位产品污染物排放量、监测和监控要求。

本标准适用于酿造工艺生产酱、酱油、醋为终端产品企业或生产设施的污染物排放控制与管理，以及建设项目环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的污染物排放控制与管理。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为。新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理，按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等法律、法规、规章的相关规定执行。

本标准规定的水污染物排放控制要求适用于企业向环境水体的排放行为。

企业向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，其污染物的排放控制要求由企业与城镇污水处理厂根据其污水处理能力商定或执行相关标准，并报当地环境保护主管部门备案；城镇污水处理厂应保证排放污染物达到相关排放标准要求。

建设项目拟向设置污水处理厂的城镇排水系统排放废水时，由建设单位和城镇污水处理厂按前款的规定执行。

2 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB14554 恶臭污染物排放标准

GB13223 火电厂大气污染物排放标准

GB13271 锅炉大气污染物排放标准

GB12349 工业企业厂界噪声测量方法

GB12348 工业企业厂界噪声标准

GB3838 地表水环境质量标准

GB3097 海水水质标准

GB/T  6920   水质   pH 值的测定 玻璃电极法

GB/T  7488   水质   五日生化需氧量的测定 稀释与接种法

GB/T  11901  水质   悬浮物的测定 重量法

GB/T  11914  水质   化学需氧量的测定 重铬酸盐法

GB/T  11903  水质   色度的测定  稀释倍数法

GB/T  11893  水质   总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T  11894  水质   总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ/T   199    水质   总氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ/T   195    水质   氨氮的测定 气相分子吸收光谱法

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28 号）

《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令第39 号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 酿造工业（酱、酱油、醋）

指以酿造工艺生产酱、酱油、醋为终端产品的生产工业。

3.2 现有企业

本标准实施之日前建成投产或环境影响评价文件已通过审批的酿造企业（酱、酱油、醋）及生产设施。

3.3 新建企业

本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新、改、扩建酿造企业（酱、酱油、醋）及生产设施。

3.4 单位产品基准排水量

用于核定水污染物排放浓度而规定的生产单位酱/酱油/醋产品的废水排放量上限值。

4 水污染物排放控制要求

4.1 现有企业自2009 年1 月1 日起执行表1 规定的水污染物排放限值。

| 表1 现有企业水污染物排放限值 单位为mg/L，pH除外 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| 1 | pH 值 | 6～9 | 排污单位排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr） | 130 | 排污单位排放口 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 30 | 排污单位排放口 |
| 4 | 悬浮物（SS） | 100 | 排污单位排放口 |
| 5 | 氨氮 | 20 | 排污单位排放口 |
| 6 | 色度 | 80 | 排污单位排放口 |
| 7 | 总磷 | 1.0 | 排污单位排放口 |
| 8 | 总氮 | 30 | 排污单位排放口 |
| 9 | 氯化钠 | 2000 | 排污单位排放口 |
| 单位产品基准排水量（m3/t） |  | 6 |  |

4.2 现有企业自2011 年1 月1 日起执行表2 规定的水污染物排放限值。

4.3 新建企业自2009 年1 月1 日起执行表2 规定的水污染物排放限值。

| 表2 新建企业水污染物排放限值 单位为mg/L，pH除外 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| 1 | pH 值 | 6～9 | 排污单位排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr） | 100 | 排污单位排放口 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 20 | 排污单位排放口 |
| 4 | 悬浮物（SS） | 70 | 排污单位排放口 |
| 5 | 氨氮 | 15 | 排污单位排放口 |
| 6 | 色度 | 50 | 排污单位排放口 |
| 7 | 总磷 | 0.8 | 排污单位排放口 |
| 8 | 总氮 | 25 | 排污单位排放口 |
| 9 | 氯化钠 | 2000 | 排污单位排放口 |
| 单位产品基准排水量（m3/t） |  | 5 |  |

4.4 根据环境保护工作的要求，在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱，或环

境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区，

应严格控制企业的污染物排放行为，在上述地区的企业执行表3 规定的水污染物特别排放

限值。

| 表3 水污染物特别排放限值 单位为mg/L，pH除外 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物名称 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| 1 | pH 值 | 6～9 | 排污单位排放口 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr） | 80 | 排污单位排放口 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 20 | 排污单位排放口 |
| 4 | 悬浮物（SS） | 40 | 排污单位排放口 |
| 5 | 氨氮 | 10 | 排污单位排放口 |
| 6 | 色度 | 30 | 排污单位排放口 |
| 7 | 总磷 | 0.5 | 排污单位排放口 |
| 8 | 总氮 | 15 | 排污单位排放口 |
| 9 | 氯化钠 | 1500 | 排污单位排放口 |
| 单位产品基准排水量（m3/t） |  | 5 |  |

4.5 水污染物排放浓度限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情

况。若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量，应将实测水污染物浓度换算为水污

染物基准排水量下的排放浓度，并以水污染物基准排水量下的排放浓度作为判定排放是否

达标的依据。产品产量和排水总量统计周期为一个工作日。换算公式如下：

C基=Q总Y×Q基×C实

式中：

C基 —水污染物基准排水量下的排放浓度，mg/L；

Q总 —排水总量，m3/d；

Y —产品产量，t/d；

Q基 —单位产品基准排水量，m3/t；

C 实—实测水污染物浓度，mg/L。

5 水污染物监测要求

5.1 对酿造生产企业（酱、酱油、醋）的废水采样应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行。污染物排放监控位置应设置永久性排污口标志。

5.2 新建酿造生产企业（酱、酱油、醋）应按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与监控中心联网。各地现有酿造生产企业（酱、酱油、醋）安装污染物排放自动监控设备的要求由省级环境保护行政主管部门规定。

5.3 对酿造生产企业（酱、酱油、醋）污染物排放情况进行监测的频次、采样时间等要求，按国家有关污染源监测技术规范的规定执行。

5.4 企业产品产量的核定，以法定报表为依据。

5.5 水污染物的分析测定采用表4所列的方法标准。

| 表4 水污染物分析测定方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| 1 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920 |
| 2 | 化学需氧量（CODCr） | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB/T 11914 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 水质 五日生化需氧量（BOD5）测定 稀释与接种法 | GB/T 7488 |
| 4 | 悬浮物（SS） | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901 |
| 5 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 |
| 6 | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 | GB/T 11903 |
| 7 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893 |
| 8 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | GB/T 11894 |
|  |  | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |

6 标准实施与监督

6.1 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

6.2 在任何情况下，酿造生产企业（酱、酱油、醋）均应遵守本标准的水污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对企业进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。在发现企业耗水或排水量有异常变化的情况下，应核定企业的实际产品产量和排水量，按4.5 条规定，换算水污染物基准排水量下的排放浓度。

6.3　执行水污染物排放先进控制技术限值的地域范围、时间，由国务院行政主管部门或省级人民政府规定。