中华人民共和国国家标准

GB□□□□□-20□□

酿造调味品工业水污染物排放标准

Discharge standard of water pollutants for fermentation condiment industry

（送审稿）

20□□-□□-□□发布                           20□□-□□-□□实施

发 布

环   境   保   护   部

国家质量监督检验检疫总局

目    次

前    言	II

1	适用范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	水污染物排放控制要求	2

5	水污染物监测要求	4

6	实施与监督	5

- 前    言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《国务院关于落实科学发展观 加强环境保护的决定》等法律、法规和《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》，保护环境，防治污染，加强对酿造调味品工业企业废水排放的控制和管理，规范酿造调味品工业企业环境影响评价工作，制定本标准。

本标准规定了酿造调味品工业企业水污染物排放限值、监测和监控要求。为促进地区经济与环境协调发展，推动经济结构的调整和经济增长方式的转变，引导工业生产工艺和污染治理技术的发展方向，本标准规定了水污染物特别排放限值。

本标准中的污染物排放浓度均为质量浓度。

酿造调味品工业企业排放大气污染物（含恶臭污染物）、环境噪声适用相应的国家污染物排放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用国家固体废物污染控制标准。

本标准为首次发布。

本标准自实施之日起，酿造调味品工业企业水污染物排放控制按本标准的规定执行，不再执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中与酿造调味品工业相关的排放限值。

本标准由环境保护部科技标准司组织制定。

本标准主要起草单位：青岛科技大学、中国调味品协会、佛山市海天调味食品有限公司。

本标准环境保护部20□□年□□月□□日批准。

本标准自20□□年□□月□□日起实施。

本标准由环境保护部解释。

酿造调味品工业水污染物排放标准

- 适用范围

本标准规定了酿造调味品工业企业水污染物的排放限值、监测和监控要求，以及标准的实施与监督等相关规定。

本标准适用于现有酿造调味品工业企业的水污染物排放管理。

本标准适用于对酿造调味品工业企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的水污染物排放管理。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为；新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管理，按照《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规、规章的相关规定执行。

本标准规定的水污染物排放控制要求适用于企业直接或间接向其法定边界外排放水污染物的行为。

- 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB/T 6920-1986   水质   pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 11893-1989  水质   总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 11894-1989  水质   总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

GB/T 11901-1989  水质   悬浮物的测定 重量法

GB/T 11903-1989  水质   色度的测定  稀释倍数法

GB/T 11914-1989  水质   化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ/T 86-2002　   水质   生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法

HJ/T 195-2005    水质   氨氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ/T 199-2005    水质   总氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ/T 505-2009 　 水质   五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法

HJ/T 535-2009　  水质　 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ/T 536-2009　  水质   氨氮的测定 水杨酸分光光度法

HJ/T 537-2009　  水质   氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令  第28号）

《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令  第39号）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 酿造调味品工业

指以酿造工艺生产酱、酱油、醋为终端产品的工业，包括配制酱油、醋生产企业。

## 现有企业

指本标准实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的酿造调味品生产企业及生产设施。

## 新建企业

指本标准实施之日起，环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的酿造调味品工业建设项目。

## 排水量

指生产设施或企业向企业法定边界以外排放的废水的量，包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水（含厂区生活污水、冷却废水、厂区锅炉和电站废水等）。

## 单位产品基准排水量

指用于核定水污染物排放浓度而规定的生产单位酱/酱油/醋产品（或几种产品之和）的废水排放量上限值。

## 公共污水处理系统

指通过纳污管道等方式收集废水，为两家以上排污单位提供废水处理服务并且排水能够达到相关排放标准要求的企业或机构，包括各种规模和类型的城镇污水处理厂、区域（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）废水处理厂等，其废水处理程度应达到二级或二级以上。

## 直接排放

指排污单位直接向环境排放水污染物的行为。

## 间接排放

指排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为。

- 水污染物排放控制要求

## 自20□□年□□月□□日起至20□□年□□月□□日止，现有企业执行表1规定的水污染物排放限值。

- 现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量

单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |  |
| 1 | pH 值 | 6～9 | 6～9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 色度 | 70 | 120 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODCr） | 130 | 230 |  |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 30 | 60 |  |
| 5 | 悬浮物（SS） | 70 | 160 |  |
| 6 | 氨氮 | 25 | 45 |  |
| 7 | 总氮 | 35 | 70 |  |
| 8 | 总磷 | 3.0 | 5.0 |  |
| 单位产品基准排水量（m3/t 产品） |  | 6.5 |  | 排水量计量位置与污染物 排放监控位置相同 |

## 自20□□年□□月□□日起，现有企业执行表2规定的水污染物排放限值。

## 自20□□年□□月□□日起，新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。

- 新建企业水污染物排放限值及单位产品基准排水量

单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |  |
| 1 | pH 值 | 6～9 | 6～9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 色度 | 60 | 120 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODCr） | 100 | 230 |  |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 20 | 60 |  |
| 5 | 悬浮物（SS） | 60 | 160 |  |
| 6 | 氨氮 | 20 | 45 |  |
| 7 | 总氮 | 30 | 70 |  |
| 8 | 总磷 | 2.0 | 5.0 |  |
| 单位产品基准排水量（m3/t 产品） |  | 6.0 |  | 排水量计量位置与污染物 排放监控位置相同 |

## 根据环境保护工作的要求，在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱，或环境容量较小、生态环境脆弱，容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区，应严格控制企业的污染物排放行为，在上述地区的企业执行表3规定的水污染物特别排放限值。

执行水污染物特别排放限值的地域范围、时间，由国务院环境保护行政主管部门或省级人民政府规定。

- 水污染物特别排放限值及单位产品基准排水量

单位：mg/L（pH 值除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直接排放 | 间接排放 |  |
| 1 | pH 值 | 6～9 | 6～9 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 色度 | 30 | 60 |  |
| 3 | 化学需氧量（CODCr） | 60 | 100 |  |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 15 | 30 |  |
| 5 | 悬浮物（SS） | 20 | 60 |  |
| 6 | 氨氮 | 8 | 20 |  |
| 7 | 总氮 | 20 | 30 |  |
| 8 | 总磷 | 0.5 | 2.0 |  |
| 单位产品基准排水量（m3/t 产品） |  | 6.0 |  | 排水量计量位置与污染物 排放监控位置相同 |

## 水污染物排放浓度限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况。若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量，须按公式（1）将实测水污染物浓度换算为水污染物基准排水量排放浓度，并以水污染物基准排水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。产品产量和排水量统计周期为一个工作日。

在企业的生产设施同时生产两种以上产品、可适用不同排放控制要求或不同行业国家污染物排放标准，且生产设施产生的污水混合处理排放的情况下，应执行排放标准中规定的最严格的浓度限值，并按公式（1）换算水污染物基准排水量排放浓度。

ρ基=Q总Yi⋅Qi基⋅ρ实                     （1）

式中：

ρ基 ——水污染物基准水量排放浓度，mg/L；

Q总 ——排水总量，m3；

Yi ——产品产量，t；

Qi基 ——单位产品基准排水量，m3/t；

ρ实 ——实测水污染物浓度，mg/L；

若Q总与Yi⋅Qi基的比值小于等于1，则以水污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。

- 水污染物监测要求

## 对企业排放废水的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废水处理设施的，应在该设施后监控。在污染物排放监控位置须设置永久性排污口标志。

## 新建企业应按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环保部门的监控中心联网，保证设备正常运行。各地现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求由省级环境保护行政主管部门规定。

## 对企业污染物排放情况进行监测的频次、采样时间等要求，按国家有关污染源监测技术规范的规定执行。

## 企业产品产量的核定，以法定报表为依据。

## 企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定，对排污状况进行监测，并保存原始监测记录。

## 对企业排放水污染物浓度的测定采用表4所列的方法标准。

表4 水污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 方法标准名称 | 方法标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
| 2 | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 | GB/T 11903-1989 |
| 3 | 化学需氧量（CODCr） | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 水质 五日生化需氧量测定 稀释与接种法 | HJ/T 505-2009 |
|  |  | 水质 生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法 | - HJ/T 86-2002 |
| 5 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 |
|  |  | - 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ/T 535-2009 |
|  |  | - 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ/T 536-2009 |
|  |  | - 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ/T 537-2009 |
| 7 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解分光光度法 | GB/T 11894-1989 |
|  |  | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 |
| 8 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |

- 实施与监督

  - 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

  - 在任何情况下，企业均应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对设施进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测结果，作为判定排污行为是否符合排放标准及实施相关环境保护管理措施的依据。在发现设施耗水或排水量有异常变化的情况下，应核定企业的实际产品产量和排水量，按本标准的规定，换算水污染物基准排水量排放浓度。